ТЕХНИЧЕСКА КАРТА ЗА ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Продукт: PET АКУСТИЧЕН ФИЛЦ (100% Рециклируем Полиестер)

Като водещ вносител на плоскости от PET филц, Поларис Продукт ООД гарантира най-високо качество на материала и са предварително третирани с антистатични препарати. Това намалява задържането на прахови частици по повърхността на изделията. За запазване на естетическите, техническите и акустичните им характеристики, препоръчваме следните методи на поддръжка:

1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА

- Състав: полиестерни влакна (PET).

- Устойчивост: Висока устойчивост на влага, мухъл и химикали (алкохоли, слаби киселини).

- Структура: Пореста, звукопоглъщаща повърхност.

2. МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Начин на почистване:

Сухо почистване (Редовна грижа) Прахосмукачка: Използвайте накрайник с мека четка. Това е най-ефективният начин да изтеглите праха от дълбочината на филца, без да нарушавате повърхността му.

Ролка за мъх: Идеална е за бързо премахване на повърхностни власинки или козина от домашни любимци.

Отстраняване на петна

Влажна кърпа: Ако има петно, използвайте мека кърпа, напоена с хладка вода и неутрален сапун. Важно: Попивайте внимателно, вместо да търкате силно, за да не „разрошите“ филца.

Дълбоко почистване

Парочистачка: При силно замърсяване може да се ползва пара, но от разстояние, за да не се деформират полиестерните нишки от високата температура.

Специализирани препарати:

За по-упорити замърсявания може да се използва ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

3. ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА С ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ (IPA)

При наличие на упорити замърсявания или при необходимост от дълбока дезинфекция (в офиси, зали, болници), прилагайте следния алгоритъм:

- Концентрация: Използвайте разтвор на Изопропилов алкохол между 70% и 99%

- Нанасяне: Напръскайте филца равномерно от разстояние 20 см. Не напоявайте материала до степен на подгизване.

- Екстракция: При петна използвайте чиста бяла микрофибърна кърпа. Притиснете (попийте) петното вертикално.

  - ВНИМАНИЕ: Избягвайте хоризонтално търкане, за да предотвратите разрошването на повърхностните влакна.

- Сушене: Материалът изсъхва бързо при стайна температура. Осигурете добра вентилация на помещението.

Посочения препарат може да се открие в търговската мрежа по форма на:

Опаковка 500ml с дифузер:

https://www.masterhaus.bg/bg/product/207948-izopropilov-spirt-alkohol-ipa-500ml-s-difuzer

Опаковка бутилка 1л:

https://mr-bricolage.bg/izopropilov-aklohol-l/p/1047724

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ

- ЗАБРАНЕНО е използването на белина, хлорни препарати или силно алкални почистващи средства.

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ гореща вода над 40°С

- НЕ ПРИЛАГАЙТЕ директна топлина (ютии, пистолети за горещ въздух), тъй като това може да разтопи влакната.

- ВНИМАНИЕ: Изопропиловият алкохол е леснозапалим. Да се съхранява и използва далеч от източници на открит огън.

Експертен съвет от Поларис Продукт ООД: Редовната поддръжка с прахосмукачка предотвратява наслояването на микропрах в порите на филца, което гарантира запазването на неговия висок коефициент на звукопоглъщане във времето.

Контакти за техническа консултация: www.polaris-bg.com